ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Институт водного транспорта

_____________________________________________________________________________

Кафедра электропривода и электрооборудования береговых установок

Курсовая работа

по дисциплине «Электрический привод»

Вариант 10

Выполнил:

Студент группы

Проверил:

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ	3

1.1 Расчет и построение естественных характеристик электродвигателя	3

1.2. Расчет и построение искусственных характеристик электродвигателя	5

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ	10

2.1 Расчет и построение естественных характеристик двигателя	10

2.2. Расчет и построение искусственных характеристик двигателя	12

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ	18

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ	22

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ	27

Список литературы	31

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Исходные паспортные данные:

Тип двигателя: Д812

Мощность: P =38 кВт

Частота вращения двигателя: nном = 565 об/мин

Ток якоря: Iя = 192А

Сопротивление якоря двигателя: Rя = 0,0140 Ом

Момент инерции: J = 7,0 кг*м2

Номинальное напряжение сети: Uном = 220 В

1.1 Расчет и построение естественных характеристик электродвигателя

Естественные электромеханическая и механическая характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением при пренебрежении реакцией якоря являются прямолинейными и описываются уравнениями:

n=UномcФн-RяcФнIян;

n=UномcФн-RяkcФн2M;

где n – частота вращения двигателя, об/мин; Uном– номинальное напряжение сети, В; Rя– сопротивление якоря двигателя, Ом; c, k– конструктивные коэффициенты двигателя; Фн– номинальный магнитный поток двигателя, Вб;  – угловая скорость двигателя, рад/с.

Уравнения электрических и механических характеристик могут быть записаны и для угловой скорости, если учесть, что 2πn60.

В связи с прямолинейностью естественные характеристики могут быть построены по двум точкам, соответствующим номинальному и пограничному (пусковому) режимам работы.

Номинальному режиму работы соответствуют точки характеристик с координатами:

- n=nномприI=Iном  для электромеханической характеристики;

- n=nномприM=Mном  для механической характеристики.

Пограничному режиму соответствует условие, при котором I=0(M=0), отсюда следует, что пограничная частота вращения двигателя nOe для обеих характеристик будет равна:

nOe=UномCФном,

.

Имея в виду, что

nном=Uном-IномRяCФном,

получим

nOe=nномUномUном-IномRя=565*220220-192*0,3846≈565обмин,

Пусковому режиму отвечает условие n=0. На основании приведенных выше уравнений n=fIиn=f(M)  можно записать:

Iпe=UномRя=2200,0140≈1571А,

Mпe=UномkФномRя=IпekФном.

Значение коэффициента kФном для последнего выражения можно определить из формулы  Mном=IномkФном.

Mном=Pномном=Pномnном*602π=29000600*9,556≈642Н*м;

Из формул следует:

Mпe=Iпe*MномIном=1571*642192≈5256 Н*м.

Характеристики следует строить для одного направления вращения в диапазоне от идеального холостого хода до режима стоянки под током.

Рис.1.Электромеханические и механические характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением (естественные)

Вывод: Рассчитав параметры двигателя постоянного тока, мы получили естественную характеристику, по которой можно сказать о мягкости характеристик.

1.2. Расчет и построение искусственных характеристик электродвигателя

Искусственные электромеханические и механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением могут быть построены аналогично построению естественных характеристик – по двум точкам характерных режимов работы, вычисленным по формулам электромеханической и механической характеристик для новых значений измененного параметра.

Для этого по формулам n=fIиn=f(M)  определяют ток (момент) стоянки при n=0  и пограничную частоту вращения при I=0M=0.

Например, для U≠Uном, получим:

Iп=URя   и  n0=UCФном,

и, аналогично,

Mп=UkФномRя  и  n0=UCФном.

Значения CФномиkФном рассчитываются для номинального режима работы электродвигателя. При одновременном изменении двух и большего числа параметров принцип расчета характеристик остается таким же.

СФном=Uном-IномRяnном=220-172*0,014565=0,384;

kФном=MномIном=642192≈3,34.

По вычисленным граничным значениям тока и частоты вращения двигателя строятся его искусственные характеристики. Каждая из этих характеристик отвечает случаю изменения, по сравнению с номинальным режимом, только одного параметра.

Исходя из условий варианта 3 для построения искусственных электромеханических и механических характеристик двигателя постоянного

тока.

1.Ф=0,8Фном; 2.R=2Rя; 3.U=1,2Uном.

- Iп=URя=2200,014≈15714А;

n0=UCФном=2200,384*0,8≈1143.98обмин;

Mп=UkФномRя=220*3,38*0,50,014≈26282Н*м;

Вывод: Изменив один из параметров (а именно Ф=0,8Фном), мы видим, что искусственная характеристика стала мягче. Увеличилась угловая скорость, пусковой момент уменьшился.

- Iп=URя=2200,14*3,5≈4489А;

n0=UCФном=2200,384≈571обмин;

Mп=UkФномRя=220*3,340,014*3,5≈15018Н*м.

Вывод: При изменении параметра R=2Rя искусственная характеристика стала мягче, пусковой ток якоря и пусковой момент на валу стали меньше, угловая скорость на холостом ходу не изменилась.

- Iп=URя=220*1,20,014≈23571А;

n0=UCФном=220*1,20,721≈857обмин;

Mп=UkФномRя=220*1,2*3.340,014*2≈78848Н*м.

Вывод: При изменении U=1.2Uном искусственная характеристика стала параллельно естественной, при этом угловая скорость, пусковой ток якоря и пусковой момент на валу увеличились.

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Исходные паспортные данные:

Тип двигателя: 4МТН225L6;

Uл = 380 В; Uф = 220 В

Мощность: P =55 кВт;

Частота вращения двигателя: n = 970 об/мин;

Статор: r1=0,039 Ом; x1 = 0,1 Ом;

Ротор: r2=0,029 Ом; x2 = 0,135 Ом;

Линейная ЭДС между кольцами ротора: Е2к=290 В;

Момент инерции J=10,2 кг*м2

2.1 Расчет и построение естественных характеристик двигателя

Естественная механическая характеристика может быть приближенно построена по номинальным данным с помощью формулы Клосса.

M=2Mmax(1+ask)ssk+sks+2ask=2*1970*(1+0,863*0,144)s0,144+0,144s+2*0,863*0,144,

Mпs=1=2Mmax(1+ask)ssk+sks+2ask=2*1970*(1+0,863*0,144)10,144+0,1441+2*0,863*0,144≈840Н*м,

где M, Mmax – соответственно текущий и максимальный моменты электродвигателя, Н*м;

s, sk – соответственно текущее и критическое скольжение двигателя;

a=r1r2ʼ=0,0390,029= – постоянная двигателя.

Значения Mmax и sk вычисляются по формулам:

Mmax=mUф22ω0(r1±r12+xкз2)=   3*22022*62,8*(0,0390+0,03902+0,312)≈1970Н*м,

sk=±r2ʼr12+xкз2=  ±0,0450,03902+0,312=0,144

где m – число фаз двигателя (для трехфазного двигателя m=3); Uф– фазное напряжение двигателя, В; ω0 – угловая скорость вращения магнитного поля двигателя, рад/с; r1– активное сопротивление фазы статора двигателя, Ом;

r2ʼ – активное приведенное к статору сопротивление фазы ротора двигателя, Ом; xкз – индуктивное сопротивление фазы машины, Ом, которое определяется суммой первичного и вторичного приведенных реактивных сопротивлений рассеяния

xкз=x1+x2ʼ=0.100+0,210=0,31Ом;

ω0=2πn060=2πf1pп=2π*503≈62,8радс;

n0=60f1pп=60*503=1000обмин.

где f1 – частота питающего тока, Гц (для промышленного тока  f1=50Гц); pп=5 – число полюсов машины.

Если pп не задано, то оно может быть определено как целое число, полученное при делении 60f1 на ближайшее большее, по сравнению с номинальной частотой вращения двигателя, число, кратное 3000.

x2ʼ=k2x2=1.242*0,1350=0,2103Ом;

r2ʼ=k2r2=1.242*0,029=0.0445Ом,

где r2,x2 – активное и индуктивное сопротивления фазы ротора до приведения, ом; k – коэффициент трансформации двигателя.

k=0,95UE2ф=0,95*220167≈1,24,

где E2ф – фазная электродвижущая сила неподвижного ротора, В.

E2ф=E2к3=2903≈167В

Задаём ряд значений скольжения s, зависящее от n=n0(1-s) и определяем по формуле Клосса соответствующие им значения момента и построить естественную характеристику для генераторного и двигательного режимов работы асинхронного двигателя

Mном=2Mmax(1+ask)snsk+sksn+2ask=Н*м

sn=n0-nn0=

Искомая характеристика двигателя имеет вид рис. 2.

Рис. 2. Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя.

Вывод: Рассчитав параметры асинхронного двигателя, мы получили естественную характеристику, по которой можно определить критические моменты в двигательном и генераторном режимах, пусковой момент и критическое скольжение.

2.2. Расчет и построение искусственных характеристик двигателя

Порядок расчета искусственных механических характеристик двигателя аналогичен расчету естественных характеристик. На первом этапе вычисляются критическое скольжение и максимальный момент для заданных условий, а затем по формулам Клосса – значения текущих моментов, соответствующих выбранным значениям скольжения.

По полученным данным в осях n(s) и M строятся искусственные механические характеристики. Для сравнения на диаграммах искусственных характеристик обязательно должна быть приведена естественная механическая характеристика.

- При U=0,8Uном

Mmax=1970 Н*м;

sk=0,144;

n0=1000обмин;

Mп=840Н*м;

Выводы: При изменении одного параметра U=0,5Uном искусственная характеристика стала отставать от естественной. Критический момент в генераторном и двигательном режимах уменьшился, критическое скольжение и угловая скорость идеального холостого хода не изменились. Пусковой момент стал меньше.

- При r1=3r1

Mmax=1545Н*м;

sk=0,136;

n0=1000обмин;

Mп=764Н*м.

Вывод: При изменении параметра r1=3r1 критический момент в двигательном режиме стал меньше, а в генераторном – больше, критическое скольжение немного уменьшилось.  Угловая скорость идеального холостого хода не изменился. Пусковой момент стал меньше.

- При xкз=3xкз

Mmax=714Н*м;

sk=0,048;

n0=1000обмин;

Mп=641Н*м.

Вывод: При изменении параметра xкз=3xкз критический момент двигателя и генератора сильно уменьшились, угловая скорость идеального холостого хода не изменилась. Критическое скольжение и пусковой момент стали меньше. Участок устойчивой работы стал меньше.

- При f1=3f1

Mmax=1970Н*м;

sk=0,144;

n0=3000обмин;

Mп=633Н*м.

Вывод: При изменении f1=3f1 в искусственной характеристике выросла угловая скорость идеального холостого хода. Критические моменты в обоих режимах и пусковой момент стали меньше, критическое скольжение – не изменилось.

- При pn=5pn

Mmax=9853Н*м;

sk=0,144;

n0=200обмин;

Mп=4203Н*м.

Вывод: При изменении pn=5pn критическое скольжение не изменилось. Угловая скорость идеального холостого хода стала меньше. Критический и пусковой моменты сильно увеличились.

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Основной задачей расчета является определение числа и величин ступеней сопротивления пускового реостата. На практике находят применение графический и аналитический способы расчета пусковых диаграмм.

Типовая пусковая диаграмма для линейных механических характеристик вследствие пропорциональной зависимости (M=I) между током и моментом двигателя справедлива как для электромеханических, так и для механических характеристик.

При построении пусковой диаграммы следует стремиться к тому, чтобы выход на естественную характеристику двигателя осуществляется при условии:

I=Iп(M=Mп).

Для выполнения этого условия следует изменить Iп(Mп) или Iпер(Mпер) в допустимых пределах и вновь построить пусковую диаграмму.

Из диаграммы видно, что чем меньше разность между значениями Iп(Mп) и Iпер(Mпер)  при том же Iп(Mп), тем больше ступеней имеет реостат и пуск будет не только плавней, но и произойдет за более короткое время за счет увеличения среднего избыточного момента. Большое число ступеней пускового реостата приводит, однако, к усложнению схемы и увеличению ее стоимости.

При графическом способе расчета целесообразно масштаб сопротивления m2 определить при пусковой нагрузке по рис.3.

Рис.3. Пусковая диаграмма для линейных механических характеристик двигателя.

При этом

m2=r2lаб=0,0295,4≈0,0053,

Rдi=m2li,

где li – значение длины отрезка для i-ой ступени пускового резистора, мм.

Rд1=0,0053*5,09≈0,0113Ом;

Rд2=0,0053*8,91≈0,0198Ом;

Rд3=0,0053*16,28≈0,0362Ом;

Rд4=0,0053*29,73≈0,0661Ом;

Rд5=0,0053*54,3≈0,121Ом;

Mп=3419Н*м,Mпер=1872Н*м.

При аналитическом способе расчета число ступеней сопротивления можно вычислить по формуле

n=lnRпr2lnλ=ln0,6770,029ln1,79≈6,

где

λ=MпMпер=1220668≈1,79.

Значения сопротивлений отдельных ступеней пускового резистора будут равны:

Rд1=r2λ-1=0,029*1,79-1≈0,00992Ом;

Rд2=r2λλ-1=0,029*1,79*1,79-1≈0,0181Ом;

Rд3=r2λ2λ-1≈0,029*1,792*1,79-1≈0,0331Ом;

Rд4=r2λ3λ-1≈0,029*1,793*1,79-1≈0,0605Ом;

Rд4=r2λ4λ-1≈0,029*1,794*1,79-1≈0,111Ом;

Полное приведенное сопротивление цепи фазы ротора при пуске может быть рассчитано по вытекающему из пусковой диаграммы выражению

Rп=r2MномsномMп=0,029*6420,027*1220≈0,677Ом.

Mпер=1,3÷1,05*Мном=1,04*1800≈668Н*м,

Mном=Pномnном*9,556=642Н*м

Mп=1,9Мном=1219Н*м

Результаты графического и аналитического определения числа и величин ступеней сопротивления пускового реостата не должны отличаться более, чем на (5–10) %.

Вывод: В результате графического и аналитического определения числа сопротивлений и их величин мы получили значения, которые не отличаются друг от друга более 10%, следовательно, расчеты выполнены верно.

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ

Анализ переходных режимов предусматривает определение продолжительности, а также характера изменения основных параметров (частоты вращения, момента на валу) во времени. Для наглядности изменяющиеся параметры изображаются в виде временных диаграмм или графиков переходных режимов.

По условию данного пункта задания анализу подлежит механический переходный режим при прямолинейно убывающем избыточном моменте в случае ступенчатого реостатного пуска двигателя в ход. Характер частоты вращения и момент на валу двигателя при этом можно установить по формулам:

ni=nyi*1-e-tTMi+nначe-tTMi;

Mi=Myi*1-e-tTMi+Mначe-tTMi;

где ni – частота вращения на i - ой ступени пускового резистора, об/мин; Mi – момента на валу двигателя на i - ой ступени пускового резистора, Нм; TMi– механическая постоянная времени на i - ой ступени пускового резистора, с; t – время, в которое определяется значение переменной, с.

Как известно:

TMi=J*nyi9,55*Mикi=J*(nконi-nначi)9,55*(Mиначi-Mиконi);

TM1=10,2*(100-0)9,55*(1620-72)≈0,188;

TM2=10,2*(200-100)9,55*(1620-72)≈0,29;

TM3=10,2*(350-200)9,55*(1620-72)≈0,345;

TM4=10,2*(450-350)9,55*(1620-72)≈0,376;

TM5=10,2*(565-450)9,55*(1620-72)≈0,393;

где J – момент инерции системы, кг∙м2; Mиначi,Mиконi – избыточный момент в начале и конце переходного процесса разгона двигателя по- ой ступени пускового резистора, Н∙м; Mикi – критический избыточный момент на i- ой ступени пускового резистора, Н∙м.

В приведенных формулах индекс означает порядковый номер характеристики (ступени), для которой рассчитываются значения переменных.

Для всех ступеней пусковой диаграммы одними и теми же будут:

Myi=Mном=1800Н*м;

Mначi=Mп=3419Н*м;

Mиначi=Mп-Mс=Mп-Mном=3419-1800=1620Н*м;

Mиконi=Mпер-Mc=Mпер-Mном=1872-1800=72Н*м.

В то же время будут другими значениями  nyi,nконi,nначi, а значит, и  TMi. В процессе расчета для каждой из характеристик пусковой диаграммы устанавливается диапазон изменения частоты вращения, а также избыточных моментов, и определяется механическая постоянная времени.

Результаты вычислений для каждой ступени целесообразно свести в таблицу.

| Ступень | nначi,обмин | nконi,обмин | nупрi,обмин | TMi | ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 272 | 272 | 0,188 | 0,584 |
| 2 | 272 | 420 | 420 | 0,290 | 0,902 |
| 3 | 420 | 500 | 500 | 0,345 | 1,074 |
| 4 | 500 | 545 | 545 | 0,376 | 1,171 |
| 5 | 545 | 570 | 570 | 0,393 | 0,243 |

Далее вычисляется время разгона на данной характеристике по формуле

ti=J*(nконi-nначi)9,55*(Mначi-Mконi)*lnMиначiMиконi,

t1=10,2*(272-0)9,55*(1620-72)*ln162072≈0,584c;

t2=10,2*(420-272)9,55*(1620-72)*ln162072≈0,902c;

t3=10,2*(500-420)9,55*(1620-72)*ln162072≈1,074c;

t4=10,2*(545-500)9,55*(1620-72)*ln162072≈1,171c;

t4=10,2*(570-545)9,55*(1620-72)*ln162072≈0,243c;

t=0,584+0,902+1,074+1,171+0,243=3,975c.

Для каждого интервала времени разгона двигателя по i – ой ступени строится график изменения частоты вращения и момента двигателя в переходном режиме  n=ftиM=ft.

График переходного процесса для совмещения масштабов целесообразно строить на общем листе с пусковой диаграммой.

На рис. 4 в качестве примера приведены пусковая диаграмма и график переходного режима для ступенчатого реостатного разгона двигателя.

Продолжительность ступенчатого разгона двигателя от неподвижного состояния до конечной частоты вращения на естественной характеристике nконе аналитически можно определить по следующей формуле:

t=J*nкон9,55*(Mиначi-Mиконi)*lnMиначiMиконi≅J*nном9,55*(Mиначi-Mиконi)*lnMиначiMиконi=10,2*5849,55*(1620-72)*ln162072≈4,126с;

где nном – установившаяся частота вращения двигателя на естественной характеристике (номинальная частота вращения).

Полное время разгона, взятое из графика переходного процесса и рассчитанное аналитически, не должны отличаться более чем на (5–10) %.

Вывод:  Мы произвели расчеты и построили график переходного процесса механических характеристик от времени. Время, найденное графическим методом, которое затрачивается на разгон двигателя при 5-х ступенчатом пуске равно 3,975 с.

Рис. 4. Пусковая диаграмма и график механического переходного процесса при прямолинейном изменении момента.

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализ электромеханических переходных режимов из-за необходимости учета механической и электромагнитной инерций значительно труднее рассмотренных выше механических переходных режимов.

Для электропривода постоянного тока при условии постоянства потока и индуктивности обмоток, а также при пренебрежении потерями на вихревые токи и гистерезис, характер переходного процесса можно установить аналитически. При разгоне от неподвижного состояния привода (как предусмотрено заданием) переходный процесс отличается от процесса при изменении частоты вращения и состоит из двух частей. В первой части (двигатель неподвижен), происходит чисто электромагнитный переходный процесс изменения тока и момента до тех пор, пока электромагнитный момент не превысит момент сопротивления от рабочей машины. В этот период времени ток и момент можно определить по формулам:

I=UR*1-e-1Tэ,M=IkФ=IkM.

Во второй части (с началом вращения) переходный процесс будет электромеханическим, а формулы:

n=A1ep1t+A2ep2t+nном;

I=B1ep1t+B2ep2t+Iном;

M=C1ep1t+C2ep2t+Mном.

В приведенных формулах p1иp2 (корни характеристических уравнений) равны

p1,2=-12TЭ±14TЭ2-1TЭTM,

гдеTМ=Jnyст9,55*Mик=3,6*6009,55*29210≈0,00774с – механическая постоянная времени машинного устройства;

Тэ=LR=0,02370,094≈0,252c – электромагнитная постоянная времени якоря машины.

Индуктивность цепи якоря приближенно может быть вычислена по формуле

L=β*UpпωномIном=9,55*β*UpпnномIном=0,5*4402*600*74≈0,0237Гн,

где 0,6…0,25 (нижний предел для компенсированных машин);

pп=2 – число пар полюсов.

Тогда корни характеристического уравнения будут равны:

p1=-12TЭ+14TЭ2-1TЭTM=

-12*0,252+14*0,2522-10,252*0,00774≈-1,99+22,6i

p2=-12TЭ-14TЭ2-1TЭTM=

-12*0,252-14*0,2522-10,252*0,00774≈-1,99-22,6i

В тех же формулах A1,A2,B1,B2,C1,C2 представляют собой постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий переходного режима.

В общем случае при t=0.

n=nнач,I=Iнач,M=Mнач.

Для второй части переходного режима (M>Mc) можно принять

nнач=0,Iнач=Iном,Mнач=Mном,

nнач'=nном=600обмин,

Iнач'=Iп=4681АMнач'=Mп=29210Н*м.

Так как корни характеристического уравнения имеют мнимую составляющую, то расчет переходных режимов можно определить по формулам:

n=Ae-t2Tэsinvt+φ+nном

где v=1TЭTM-14TЭ=10,252*0,00774-14*0,252≈22,6;

φ=acris-v*TЭTM=arcsin-22,6*0,252*0,00774≈-1,48;

A=nномv*TЭTM=60022,6*0,252*0,00774≈602

I=B*e-t2*Te*sinv*t+ψ+Iном;

где ψ=0;

B=Iп-IномvTэ=4681-7422,6*0,252≈811;

M=C*e-t2*Te*sin(v*t+γ)+Mном;

где γ=0;

C=Mп-MномvTэ=29210-46222,6*0,252≈5062.

Вывод:

Электромеханический переходный процесс двигателя постоянного тока имеет колебательный характер. Время переходного процесса составляет около t=3,2 c.

X: 0,132

Y: 684

X: 0,132

Y: 4349

X: 0,132

Y: 1053

Рис. 5 График переходных электромеханических процессов.

Список литературы

- Бова Е.В., Гельвер Ф.А., Саушев А.В. Электрический привод: учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. 25 с.