ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Институт водного транспорта

_____________________________________________________________________________

Кафедра электропривода и электрооборудования береговых установок

Курсовая работа

по дисциплине «Электрический привод»

Вариант 10

Выполнил:

Студент группы

Проверил:

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ	3

1.1 Расчет и построение естественных характеристик электродвигателя	3

1.2 Расчет и построение искусственных характеристик электродвигателя	5

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ	9

2.1 Расчет и построение естественных характеристик двигателя	9

2.2 Расчет и построение искусственных характеристик двигателя	12

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ	19

3.1 Аналитический способ	19

3.2 Графический способ	21

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ	23

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ	27

Список литературы	31

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Исходные паспортные данные (Приложение 1, вариант 10):

Тип двигателя: Д-812

Мощность: Pном=38 кВт

Частота вращения двигателя: nном=565 об/мин

Ток якоря: Iном=192 А

Сопротивление якоря двигателя: Rя=0,014 Ом

Момент инерции: J=7 кг·м²

Номинальное напряжение сети: Uном=220 В

1.1 Расчет и построение естественных характеристик электродвигателя

Естественные электромеханическая и механическая характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением при пренебрежении реакцией якоря являются прямолинейными и описываются уравнениями:

n=UномcΦн-RяcΦнIя

n=UномcΦн-RяkcΦн2M

где n – частота вращения двигателя, об/мин; Uном – номинальное напряжение сети, В; Rя – сопротивление якоря двигателя, Ом; c, k – конструктивные коэффициенты двигателя; Φн – номинальный магнитный поток двигателя, Вб; M – момент на валу, Н·м.

Уравнения можно записать и для угловой скорости, если учесть, что ω=2πn/60.

В связи с прямолинейностью естественные характеристики строятся по двум точкам, соответствующим номинальному и пограничному (пусковому) режимам работы. Номинальному режиму соответствуют точки: n=nном при I=Iном – для электромеханической характеристики и n=nном при M=Mном – для механической.

Пограничному режиму соответствует условие I=0 (M=0), при котором частота вращения (идеальный холостой ход) равна:

n0е=UномcΦном

Пусковому режиму (режиму стоянки под током) отвечает условие n=0:

Iпе=UномRя

Mпе=UномkΦномRя=IпеkΦном

Конструктивные коэффициенты определяем по номинальному режиму. Номинальная угловая скорость и номинальный момент:

ωном=2πnном60=2π·56560=59,167 рад/с

Mном=Pномωном=3800059,167=642,25 Н·м

Коэффициент cΦном находим из формулы nном=(Uном-IномRя)/cΦном, а коэффициент kΦном – из соотношения Mном=IномkΦном:

cΦном=Uном-IномRяnном=220-192·0,014565=0,3846 В·мин/об

kΦном=MномIном=642,25192=3,345 Н·м/А

Пограничная частота вращения (идеальный холостой ход):

n0е=UномcΦном=2200,3846=572 об/мин

Ток и момент стоянки под током:

Iпе=UномRя=2200,014=15714 А

Mпе=UномkΦномRя=IпеkΦном=15714·3,345=52565 Н·м

Проверка: подстановка cΦном в формулу номинальной частоты вращения возвращает исходное значение:

nном=Uном-IномRяcΦном=220-192·0,0140,3846=565 об/мин

Характеристики строятся для одного направления вращения в диапазоне от идеального холостого хода до режима стоянки под током (рис. 1).

Рис. 1. Электромеханические и механические характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением (естественные)

Вывод: естественные характеристики прямолинейны. Скорость идеального холостого хода n0е=572 об/мин, при номинальной нагрузке скорость падает всего на 7 об/мин (1,2 %), то есть характеристика жёсткая. Пусковой ток Iпе=15714 А превышает номинальный в 81,8 раза, поэтому прямой пуск двигателя недопустим.

1.2 Расчет и построение искусственных характеристик электродвигателя

Искусственные характеристики строятся по двум точкам, вычисленным по формулам электромеханической и механической характеристик для новых значений изменяемого параметра. Для этого определяют ток (момент) стоянки при n=0 и пограничную частоту вращения при I=0 (M=0). Если одновременно изменяются напряжение U, сопротивление якоря R и магнитный поток Φ, получим:

Iп=UR

n0=UkΦcΦном

Mп=UkΦkΦномR

Здесь kΦ – относительное значение магнитного потока, cΦном и kΦном рассчитаны выше для номинального режима. Каждая характеристика отвечает изменению только одного параметра по сравнению с номинальным режимом; на каждом графике приведена естественная характеристика для сравнения.

Условия варианта 10 (Приложение 2): 1) Φ=0,8Φном; 2) R=2Rя; 3) U=1,2Uном.

1) Ф = 0,8Фном

U=kUUном=1·220=220 В

R=kRRя=1·0,014=0,014 Ом

n0=UkΦcΦном=2200,8·0,3846=715 об/мин

Iп=UR=2200,014=15714 А

Mп=UkΦkΦномR=220·0,8·3,3450,014=42052 Н·м

Рис. 1а. Искусственные характеристики двигателя постоянного тока при Ф = 0,8Фном

Вывод: при Ф = 0,8Фном скорость идеального холостого хода увеличился с 572 до 715 об/мин, ток стоянки не изменился (остался 15714 А), момент стоянки уменьшился с 52565 до 42052 Н·м. Магнитный поток уменьшен, поэтому скорость идеального холостого хода выросла, а момент стоянки уменьшился при неизменном токе стоянки: характеристика стала мягче (скорость сильнее зависит от нагрузки).

2) R = 2,0Rя

U=kUUном=1·220=220 В

R=kRRя=2·0,014=0,028 Ом

n0=UkΦcΦном=2201·0,3846=572 об/мин

Iп=UR=2200,028=7857,1 А

Mп=UkΦkΦномR=220·1·3,3450,028=26283 Н·м

Рис. 1б. Искусственные характеристики двигателя постоянного тока при R = 2,0Rя

Вывод: при R = 2,0Rя скорость идеального холостого хода не изменился (остался 572 об/мин), ток стоянки уменьшился с 15714 до 7857,1 А, момент стоянки уменьшился с 52565 до 26283 Н·м. Сопротивление цепи якоря увеличено, поэтому ток и момент стоянки уменьшились, скорость идеального холостого хода не изменилась: характеристика стала мягче.

3) U = 1,2Uном

U=kUUном=1,2·220=264 В

R=kRRя=1·0,014=0,014 Ом

n0=UkΦcΦном=2641·0,3846=686,4 об/мин

Iп=UR=2640,014=18857 А

Mп=UkΦkΦномR=264·1·3,3450,014=63078 Н·м

Рис. 1в. Искусственные характеристики двигателя постоянного тока при U = 1,2Uном

Вывод: при U = 1,2Uном скорость идеального холостого хода увеличился с 572 до 686,4 об/мин, ток стоянки увеличился с 15714 до 18857 А, момент стоянки увеличился с 52565 до 63078 Н·м. Напряжение повышено, поэтому характеристика сместилась параллельно естественной (жёсткость не изменилась): скорость холостого хода, ток и момент стоянки выросли.

Сводные результаты расчёта характеристик двигателя постоянного тока:

| Характеристика | n0, об/мин | Iп, А | Mп, Н·м |
| --- | --- | --- | --- |
| естественная | 572 | 15714 | 52565 |
| Ф = 0,8Фном | 715 | 15714 | 42052 |
| R = 2,0Rя | 572 | 7857,1 | 26283 |
| U = 1,2Uном | 686,4 | 18857 | 63078 |

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Исходные паспортные данные (Приложение 3, вариант 10):

Тип двигателя: 4МТН225L6

Линейное напряжение сети Uл=380 В, фазное Uф=220 В, частота f1=50 Гц

Мощность: Pном=55 кВт

Частота вращения двигателя: nном=970 об/мин

Статор: r1=0,039 Ом; x1=0,13 Ом

Ротор: r2=0,029 Ом; x2=0,135 Ом

Линейная ЭДС между кольцами ротора: E2к=290 В

Момент инерции: J=1,02 кг·м²

2.1 Расчет и построение естественных характеристик двигателя

Естественная механическая характеристика может быть приближённо построена по номинальным данным с помощью формулы Клосса:

M=2Mmax(1+asк)ssк+sкs+2asк

где M, Mmax – соответственно текущий и максимальный моменты двигателя, Н·м; s, sк – текущее и критическое скольжение; a=r1/r2' – постоянная двигателя. Значения Mmax и sк вычисляются по формулам:

Mmax=mUф22ω0(r1±r12+xкз2)

sк=±r2'r12+xкз2

где m=3 – число фаз; Uф – фазное напряжение, В; ω0 – угловая скорость вращения магнитного поля, рад/с; r1 – активное сопротивление фазы статора, Ом; r2' – активное приведённое к статору сопротивление фазы ротора, Ом; xкз=x1+x2' – индуктивное сопротивление короткого замыкания, Ом. Знак «+» – двигательный режим, знак «−» – генераторный.

Угловая скорость поля ω0=2πn0/60=2πf1/pп, где f1=50 Гц – частота сети; pп – число пар полюсов. Если pп не задано, его определяют как целое число, полученное делением 60f1 на ближайшую большую по сравнению с номинальной частотой вращения синхронную скорость n0 из ряда 3000/pп (3000, 1500, 1000, 750, … об/мин). Для nном=970 об/мин это n0=1000 об/мин:

pп=60f1n0=30001000=3

Приведение параметров ротора к статору выполняется через коэффициент трансформации k=0,95Uф/E2ф, где E2ф=E2к/3 – фазная ЭДС неподвижного ротора (в таблице задана линейная ЭДС между кольцами):

E2ф=E2к3=2903=167,4 В

k=0,95UфE2ф=0,95·220167,4=1,248

x2'=k2x2=1,2482·0,135=0,2104 Ом

r2'=k2r2=1,2482·0,029=0,04519 Ом

xкз=x1+x2'=0,13+0,2104=0,3404 Ом

Скорость идеального холостого хода и угловая скорость поля:

n0=60f1pп=60·503=1000 об/мин

ω0=2πf1pп=2π·503=104,72 рад/с

Вспомогательная величина и постоянная двигателя:

Zк=r12+xкз2=0,0392+0,34042=0,3426 Ом

a=r1r2'=0,0390,04519=0,8631

Максимальные моменты в двигательном и генераторном режимах и критическое скольжение:

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,039+0,3426)=1816,9 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,039-0,3426)=-2283,7 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,3426=0,1319

Пусковой момент (при s=1):

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·1816,9·(1+0,8631·0,1319)10,1319+0,13191+2·0,8631·0,1319=509,7 Н·м

Для справки: номинальное скольжение, номинальный момент на валу и перегрузочная способность:

sном=n0-nномn0=1000-9701000=0,03

Mном=Pномωном=55000101,6=541,5 Н·м

λM=MmaxдMном=1816,9541,45=3,36

Далее задаёмся рядом значений скольжения s в диапазоне от генераторного режима (s<0) до двигательного (s>0), по формуле n=n0(1-s) определяем частоту вращения и по формуле Клосса – соответствующие моменты (для s>0 – с Mmaxд и sк, для s<0 – с Mmaxг и -sк). Искомая характеристика приведена на рис. 2.

Рис. 2. Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя

Вывод: по естественной характеристике определены критические моменты: в двигательном режиме Mmaxд=1816,9 Н·м, в генераторном Mmaxг=-2283,7 Н·м (генераторный режим по модулю больше из-за влияния сопротивления статора), критическое скольжение sк=0,1319 и пусковой момент Mп=509,7 Н·м. Двигатель обладает перегрузочной способностью 3,36.

2.2 Расчет и построение искусственных характеристик двигателя

Порядок расчета искусственных механических характеристик аналогичен расчету естественных: на первом этапе вычисляются критическое скольжение и максимальные моменты для заданных условий, а затем по формуле Клосса – значения текущих моментов при выбранных скольжениях. По полученным данным в осях n(s) и M строятся искусственные механические характеристики; на каждом рисунке для сравнения приведена естественная характеристика. Условия варианта 10 (Приложение 4): U=0,8Uном; r1=2,0r1; xкз=2,0xкз; f1=2,0f1; pп=3pп.

1) U = 0,8Uном

Uф'=k·Uф=0,8·220=176 В

Zк=r12+xкз2=0,0392+0,34042=0,3426 Ом

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·17622·104,72·(0,039+0,3426)=1162,8 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·17622·104,72·(0,039-0,3426)=-1461,5 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,3426=0,1319

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·1162,8·(1+0,8631·0,1319)10,1319+0,13191+2·0,8631·0,1319=326,2 Н·м

Рис. 2а. Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя при U = 0,8Uном

Вывод: при U = 0,8Uном критический момент в двигательном режиме уменьшился с 1816,9 до 1162,8 Н·м, в генераторном режиме (по модулю) уменьшился с 2283,7 до 1461,5 Н·м; критическое скольжение не изменился (остался 0,1319); скорость идеального холостого хода не изменился (остался 1000 об/мин); пусковой момент уменьшился с 509,7 до 326,2 Н·м. Момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату напряжения, поэтому критические и пусковой моменты уменьшились пропорционально U2; критическое скольжение и скорость идеального холостого хода от напряжения не зависят.

2) r1 = 2,0r1

r1'=k·r1=2·0,039=0,078 Ом

Zк=r12+xкз2=0,0782+0,34042=0,3492 Ом

a=r1r2'=0,0780,04519=1,726

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,078+0,3492)=1622,9 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,078-0,3492)=-2556,5 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,3492=0,1294

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·1622,9·(1+1,726·0,1294)10,1294+0,12941+2·1,726·0,1294=478,2 Н·м

Рис. 2б. Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя при r1 = 2,0r1

Вывод: при r1 = 2,0r1 критический момент в двигательном режиме уменьшился с 1816,9 до 1622,9 Н·м, в генераторном режиме (по модулю) увеличился с 2283,7 до 2556,5 Н·м; критическое скольжение уменьшился с 0,1319 до 0,1294; скорость идеального холостого хода не изменился (остался 1000 об/мин); пусковой момент уменьшился с 509,7 до 478,2 Н·м. Увеличение активного сопротивления статора слегка уменьшило критическое скольжение и критический момент в двигательном режиме, а в генераторном режиме критический момент по модулю вырос.

3) xкз = 2,0xкз

xкз'=k·xкз=2·0,3404=0,6807 Ом

Zк=r12+xкз2=0,0392+0,68072=0,6818 Ом

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,039+0,6818)=961,79 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·22022·104,72·(0,039-0,6818)=-1078,5 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,6818=0,06627

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·961,79·(1+0,8631·0,06627)10,06627+0,066271+2·0,8631·0,06627=133,2 Н·м

Рис. 2в. Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя при xкз = 2,0xкз

Вывод: при xкз = 2,0xкз критический момент в двигательном режиме уменьшился с 1816,9 до 961,79 Н·м, в генераторном режиме (по модулю) уменьшился с 2283,7 до 1078,5 Н·м; критическое скольжение уменьшился с 0,1319 до 0,06627; скорость идеального холостого хода не изменился (остался 1000 об/мин); пусковой момент уменьшился с 509,7 до 133,2 Н·м. Индуктивное сопротивление короткого замыкания входит в знаменатели обеих формул, поэтому его увеличение резко уменьшило критические моменты и критическое скольжение.

4) f1 = 2,0f1

f1'=k·f1=2·50=100 Гц

n0=60f1pп=60·1003=2000 об/мин

ω0=2πf1pп=2π·1003=209,44 рад/с

Zк=r12+xкз2=0,0392+0,34042=0,3426 Ом

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·22022·209,44·(0,039+0,3426)=908,43 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·22022·209,44·(0,039-0,3426)=-1141,8 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,3426=0,1319

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·908,43·(1+0,8631·0,1319)10,1319+0,13191+2·0,8631·0,1319=254,8 Н·м

Рис. 2г. Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя при f1 = 2,0f1

Вывод: при f1 = 2,0f1 критический момент в двигательном режиме уменьшился с 1816,9 до 908,43 Н·м, в генераторном режиме (по модулю) уменьшился с 2283,7 до 1141,8 Н·м; критическое скольжение не изменился (остался 0,1319); скорость идеального холостого хода увеличился с 1000 до 2000 об/мин; пусковой момент уменьшился с 509,7 до 254,8 Н·м. Рост частоты сети увеличил скорость идеального холостого хода пропорционально f1 и уменьшил критические и пусковой моменты (момент обратно пропорционален ω0 при неизменных сопротивлениях).

5) pп = 3pп

pп'=k·pп=3·3=9

n0=60f1pп=60·509=333,3 об/мин

ω0=2πf1pп=2π·509=34,907 рад/с

Zк=r12+xкз2=0,0392+0,34042=0,3426 Ом

Mmaxд=mUф22ω0(r1+r12+xкз2)=3·22022·34,907·(0,039+0,3426)=5450,6 Н·м

Mmaxг=mUф22ω0(r1-r12+xкз2)=3·22022·34,907·(0,039-0,3426)=-6851 Н·м

sк=r2'r12+xкз2=0,045190,3426=0,1319

Mп=2Mmaxд(1+asк)1sк+sк1+2asк=2·5450,6·(1+0,8631·0,1319)10,1319+0,13191+2·0,8631·0,1319=1529 Н·м

Рис. 2д. Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя при pп = 3pп

Вывод: при pп = 3pп критический момент в двигательном режиме увеличился с 1816,9 до 5450,6 Н·м, в генераторном режиме (по модулю) увеличился с 2283,7 до 6851 Н·м; критическое скольжение не изменился (остался 0,1319); скорость идеального холостого хода уменьшился с 1000 до 333,3 об/мин; пусковой момент увеличился с 509,7 до 1529 Н·м. Увеличение числа пар полюсов уменьшило скорость идеального холостого хода в pп раз и во столько же раз увеличило моменты (при той же мощности момент обратно пропорционален скорости поля).

Сводные результаты расчёта характеристик асинхронного двигателя:

| Характеристика | Mmaxд, Н·м | ¦Mmaxг¦, Н·м | sк | n0, об/мин | Mп, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| естественная | 1816,9 | 2283,7 | 0,1319 | 1000 | 509,7 |
| U = 0,8Uном | 1162,8 | 1461,5 | 0,1319 | 1000 | 326,2 |
| r1 = 2,0r1 | 1622,9 | 2556,5 | 0,1294 | 1000 | 478,2 |
| xкз = 2,0xкз | 961,79 | 1078,5 | 0,06627 | 1000 | 133,2 |
| f1 = 2,0f1 | 908,43 | 1141,8 | 0,1319 | 2000 | 254,8 |
| pп = 3pп | 5450,6 | 6851 | 0,1319 | 333,3 | 1529 |

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Основной задачей расчета является определение числа и величин ступеней сопротивления пускового реостата в цепи ротора асинхронного двигателя. На практике применяются графический и аналитический способы расчета пусковых диаграмм. Типовая пусковая диаграмма для линейных механических характеристик вследствие пропорциональной зависимости M~I между током и моментом справедлива как для электромеханических, так и для механических характеристик.

При построении пусковой диаграммы следует стремиться к тому, чтобы выход на естественную характеристику осуществлялся при M=Mп (I=Iп). Для этого изменяют Mп или Mпер в допустимых пределах и вновь строят диаграмму. Чем меньше разность между Mп и Mпер при том же Mп, тем больше ступеней имеет реостат, пуск плавнее и короче за счёт увеличения среднего избыточного момента; однако большое число ступеней усложняет и удорожает схему.

Принятые условия: момент сопротивления равен номинальному моменту двигателя Mс=Mном; пусковой момент Mп=1,9Mном (меньше Mmax); желаемый момент переключения Mпер'=1,1Mном (из диапазона 1,05÷1,3). Участок характеристик до Mп линеен, так как s<sк.

3.1 Аналитический способ

Полное приведённое сопротивление цепи фазы ротора при пуске следует из пусковой диаграммы:

Rп=r2'MномsномMп

Mс=Mном=541,45=541,45 Н·м

Mп=kпMном=1,9·541,45=1028,8 Н·м

Mпер'=kперMном=1,1·541,45=595,6 Н·м

Rп=r2'MномsномMп=0,04519·541,450,03·1028,8=0,7928 Ом

Число ступеней сопротивления вычисляется по формуле n=ln(Rп/r2')/lnλ, где λ=Mп/Mпер:

λ'=MпMпер'=1028,8595,6=1,727

n=lnRпr2'lnλ'=ln0,79280,04519ln1,727=5,241

Число ступеней округляем до целого в большую сторону, после чего уточняем λ так, чтобы выход на естественную характеристику происходил при M=Mп, и находим момент переключения:

m=⌈n⌉=⌈5,241⌉=6

λ=(Rпr2')1m=(0,79280,04519)16=1,612

Mпер=Mпλ=1028,81,612=638,21 Н·м

Момент переключения Mпер=638,21 Н·м удовлетворяет условиям Mс<Mпер<Mп и (1,05÷1,3)Mном.

Значения сопротивлений отдельных ступеней пускового резистора (приведённые к статору) определяются по формуле Rдi=r2'λi-1(λ-1):

Rд1=r2'λ0(λ-1)=0,04519·1,6120·(1,612-1)=0,02765 Ом

Rд2=r2'λ1(λ-1)=0,04519·1,6121·(1,612-1)=0,04458 Ом

Rд3=r2'λ2(λ-1)=0,04519·1,6122·(1,612-1)=0,07185 Ом

Rд4=r2'λ3(λ-1)=0,04519·1,6123·(1,612-1)=0,1158 Ом

Rд5=r2'λ4(λ-1)=0,04519·1,6124·(1,612-1)=0,1867 Ом

Rд6=r2'λ5(λ-1)=0,04519·1,6125·(1,612-1)=0,301 Ом

∑Rд=Rп-r2'=0,7928-0,04519=0,7476 Ом

Реальные сопротивления секций реостата в цепи ротора получаются делением приведённых значений на k2:

Rд1рот=Rд1k2=0,027651,2482=0,01775 Ом

Rд2рот=Rд2k2=0,044581,2482=0,02861 Ом

Rд3рот=Rд3k2=0,071851,2482=0,04611 Ом

Rд4рот=Rд4k2=0,11581,2482=0,07433 Ом

Rд5рот=Rд5k2=0,18671,2482=0,1198 Ом

Rд6рот=Rд6k2=0,3011,2482=0,1931 Ом

3.2 Графический способ

При графическом способе расчета масштаб сопротивления m2 определяется при пусковой нагрузке по рис. 3. Диаграмма построена в масштабе: скорость n0 соответствует отрезку 200 мм; длины отрезков на вертикали M=Mп измерены с точностью 0,5 мм. Масштаб сопротивления и сопротивления ступеней:

m2=r2'lжк=0,0451911,5=0,003929 Ом/мм

Rдi=m2li

Rд1'=m2l1=0,003929·7=0,02751 Ом

Rд2'=m2l2=0,003929·11=0,04322 Ом

Rд3'=m2l3=0,003929·18=0,07073 Ом

Rд4'=m2l4=0,003929·29=0,114 Ом

Rд5'=m2l5=0,003929·47=0,1847 Ом

Rд6'=m2l6=0,003929·76=0,2986 Ом

Рис. 3. Пусковая диаграмма для линейных механических характеристик двигателя

Сравнение результатов аналитического и графического способов (допустимое расхождение 5–10 %):

| Ступень | Rд аналитически, Ом | Rд графически, Ом | Расхождение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02765 | 0,02751 | 0,533 |
| 2 | 0,04458 | 0,04322 | 3,03 |
| 3 | 0,07185 | 0,07073 | 1,57 |
| 4 | 0,1158 | 0,114 | 1,62 |
| 5 | 0,1867 | 0,1847 | 1,09 |
| 6 | 0,301 | 0,2986 | 0,775 |

Вывод: для пуска асинхронного двигателя с заданным пусковым моментом Mп=1028,8 Н·м и моментом переключения Mпер=638,21 Н·м требуется 6 ступеней пускового реостата (полное сопротивление при пуске Rп=0,7928 Ом). Результаты графического и аналитического способов не отличаются более чем на 3 %, что меньше допустимых 10 %, следовательно, расчёт выполнен верно.

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ

Анализ переходных режимов предусматривает определение продолжительности, а также характера изменения основных параметров (частоты вращения, момента на валу) во времени. Анализу подлежит механический переходный режим при прямолинейно убывающем избыточном моменте в случае ступенчатого реостатного пуска. Частоту вращения и момент на валу на i-й ступени находят по формулам:

ni=nуi(1-e-tTМi)+nначie-tTМi

Mi=Mуi(1-e-tTМi)+Mначie-tTМi

где nуi – установившаяся частота вращения на i-й ступени при M=Mс, об/мин; TМi – механическая постоянная времени на i-й ступени, с; t – время, с. Механическая постоянная времени и время разгона на ступени:

TМi=Jnуi9,55Mикрi=J(nконi-nначi)9,55(Mиначi-Mиконi)

ti=TМilnMиначiMиконi

где J – момент инерции системы, кг·м²; Mиначi, Mиконi – избыточные моменты в начале и в конце разгона на i-й ступени, Н·м; Mикрi – критический избыточный момент на i-й ступени (момент при n=0 минус Mс). Момент инерции принят равным моменту инерции двигателя J=1,02 кг·м² (сведений о моменте инерции нагрузки в задании нет).

Для всех ступеней одинаковы:

Mуi=Mном=541,45=541,45 Н·м

Mинач=Mп-Mс=1028,8-541,45=487,31 Н·м

Mиконi=Mпер-Mс=638,21-541,45=96,752 Н·м

lnMиначMикон=lnMиначMикон=ln487,3196,752=1,617

Число характеристик на 1 больше числа ступеней реостата: m+1=7 (последняя – естественная). Для каждой характеристики определяются диапазон изменения частоты вращения и постоянная времени. Расчёт для первой ступени:

nу1=n0(1-sномλ6)=1000·(1-0,03·17,54)=473,7 об/мин

Mикр1=Mномsномλ6-Mс=541,450,03·17,54-541,45=487,31 Н·м

nкон1=n0(1-sномλ6MперMном)=1000·(1-0,03·17,54·638,21541,45)=379,6 об/мин

TМ1=Jnу19,55Mикр1=1,02·473,79,55·487,31=0,1038 с

t1=TМ1lnMиначMикон=0,1038·1,617=0,1679 с

Для остальных ступеней аналогично находим TМi и ti:

TМ2=Jnу29,55Mикр2=1,02·673,59,55·1116,9=0,06441 с

t2=TМ2lnMиначMикон=0,06441·1,617=0,1041 с

TМ3=Jnу39,55Mикр3=1,02·797,49,55·2131,7=0,03996 с

t3=TМ3lnMиначMикон=0,03996·1,617=0,0646 с

TМ4=Jnу49,55Mикр4=1,02·874,39,55·3767,6=0,02479 с

t4=TМ4lnMиначMикон=0,02479·1,617=0,04007 с

TМ5=Jnу59,55Mикр5=1,02·9229,55·6404,5=0,01538 с

t5=TМ5lnMиначMикон=0,01538·1,617=0,02486 с

TМ6=Jnу69,55Mикр6=1,02·951,69,55·10655=0,009539 с

t6=TМ6lnMиначMикон=0,009539·1,617=0,01542 с

TМ7=Jnу79,55Mикр7=1,02·9709,55·17507=0,005918 с

t7=TМ7lnMиначMикон=0,005918·1,617=0,009567 с

Результаты вычислений по ступеням сведены в таблицу:

| Ступень | nнач, об/мин | nкон, об/мин | nуст, об/мин | TМ, с | t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 379,6 | 473,7 | 0,1038 | 0,1679 |
| 2 | 379,6 | 615,1 | 673,5 | 0,06441 | 0,1041 |
| 3 | 615,1 | 761,3 | 797,4 | 0,03996 | 0,0646 |
| 4 | 761,3 | 851,9 | 874,3 | 0,02479 | 0,04007 |
| 5 | 851,9 | 908,1 | 922 | 0,01538 | 0,02486 |
| 6 | 908,1 | 943 | 951,6 | 0,009539 | 0,01542 |
| 7 | 943 | 964,6 | 970 | 0,005918 | 0,009567 |

Полное время разгона, суммированное по ступеням (по графику переходного процесса), и аналитическое значение по общей формуле t=Jnном9,55(Mинач-Mикон)lnMиначMикон:

tΣ=∑ti=0,1679+0,1041+0,0646+0,04007+0,02486+0,01542+0,009567=0,4265 с

t=Jnном9,55(Mинач-Mикон)lnMиначMикон=1,02·9709,55·(487,31-96,752)·1,617=0,4289 с

δ=|tΣ-t|t·100=|0,4265-0,4289|0,4289·100=0,553 %

Графики изменения частоты вращения и момента во времени приведены на рис. 4 (пусковая диаграмма – на рис. 3).

Рис. 4. График механического переходного процесса при ступенчатом пуске: n = f(t) и M = f(t)

Вывод: выполнены расчёты и построены графики механического переходного процесса. Разгон двигателя по 6 ступеням реостата и естественной характеристике занимает 0,4265 с; значение, рассчитанное по общей формуле, – 0,4289 с (расхождение 0,55 %, допустимо до 10 %). Момент на каждой ступени снижается от Mп=1028,8 Н·м до Mпер=638,21 Н·м, после чего очередная секция реостата закорачивается.

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализ электромеханических переходных режимов из-за необходимости учёта механической и электромагнитной инерций значительно труднее рассмотренных выше механических режимов. Для электропривода постоянного тока при условии постоянства потока и индуктивности обмоток, а также при пренебрежении потерями на вихревые токи и гистерезис, характер переходного процесса можно установить аналитически. При разгоне из неподвижного состояния процесс состоит из двух частей. В первой части (двигатель неподвижен) происходит чисто электромагнитный переходный процесс изменения тока и момента до тех пор, пока электромагнитный момент не превысит момент сопротивления Mс. В этот период:

I=UR(1-e-tTэ)

M=IkΦном

Во второй части (с началом вращения) переходный процесс электромеханический:

n=A1ep1t+A2ep2t+nном

I=B1ep1t+B2ep2t+Iном

M=C1ep1t+C2ep2t+Mном

Корни характеристического уравнения:

p1,2=-12Tэ±14Tэ2-1TэTМ

где TМ=Jnу/(9,55Mик) – механическая постоянная времени, Tэ=L/R – электромагнитная постоянная времени якоря. Индуктивность цепи якоря приближённо:

L=βUpпωномIном=9,55βUpпnномIном

где β=0,6…0,25 (нижний предел – для компенсированных машин; принято β=0,5 как в образце); pп=2 – число пар полюсов (в паспортных данных не указано, принято по типу машины). Момент сопротивления принят равным номинальному: Mс=Mном, nс=nном.

Mс=Mном=642,25=642,25 Н·м

nс=nном=565=565 об/мин

L=9,55βUномpпnномIном=9,55·0,5·2202·565·192=0,004842 Гн

Tэ=LRя=0,0048420,014=0,3459 с

Механическая постоянная времени (для естественной характеристики nу=nном, Mик=Mп-Mс):

TМ=Jnном9,55(Mп-Mном)=7·5659,55·(52565-642,25)=0,007976 с

Длительность первой части процесса (якорь неподвижен, ток растёт до номинального Iном, при котором M=Mс):

Δt=-Tэln(1-IномRяUном)=-0,3459·ln(1-192·0,014220)=0,004252 с

Дискриминант характеристического уравнения:

D=14Tэ2-1TэTМ=14·0,34592-10,3459·0,007976=-360,4 1/с²

Так как D<0, корни комплексные, процесс колебательный: p1,2=-δ±jν. Расчёт выполняется по формулам, полученным с помощью преобразований Эйлера:

n=Ae-t2Tэsin(νt+φ)+nном

I=Be-t2Tэsin(νt+ψ)+Iном

M=Ce-t2Tэsin(νt+γ)+Mном

δ=12Tэ=12·0,3459=1,446 1/с

ν=1TэTМ-14Tэ2=10,3459·0,007976-14·0,34592=18,98 рад/с

A=nномνTэTМ=56518,98·0,3459·0,007976=566,6 об/мин

Начальная фаза по формуле методики φ=arcsin(-νTэTМ) даёт главное значение арксинуса. Условию трогания якоря с нулевой скоростью (n(0)=0 и n'(0)=0) удовлетворяет второй корень уравнения sinφ=-νTэTМ, поэтому принимаем:

φ0=arcsin(-νTэTМ)=arcsin(-18,98·0,3459·0,007976)=-1,495 рад

φ=-π-φ0=-π-(-1,495)=-1,647 рад

B=Iп-IномνTэ=15714-19218,98·0,3459=2364 А

C=Mп-MномνTэ=52565-642,2518,98·0,3459=7908 Н·м

ψ=0

γ=0

Окончательно, при отсчёте времени от начала вращения:

n=566,6e-1,446tsin(18,98t-1,647)+565

I=2364e-1,446tsin(18,98t)+192

M=7908e-1,446tsin(18,98t)+642,25

Характерные значения переходного процесса. Первые максимумы момента и тока достигаются при tg(νt)=2Tэν, частоты вращения – при tg(νt+φ)=2Tэν:

tMmax=arctan(2Tэν)ν=arctan(2·0,3459·18,98)18,98=0,07874 с

Mmax=Mном+Ce-δtMmaxsin(νtMmax)=642,25+7908·e-1,446·0,07874·sin(1,495)=7679 Н·м

Imax=Iном+Be-δtMmaxsin(νtMmax)=192+2364·e-1,446·0,07874·sin(1,495)=2295,6 А

nmax=nном+Ae-δtsin(νt+φ)=565+566,6·e-1,446·0,1655·sin(1,495)=1010 об/мин

σ=nmax-nномnном·100=1010-565565·100=78,72 %

Время переходного процесса принимаем равным времени затухания огибающей колебаний до 5 % амплитуды:

tпп=2Tэln20=2·0,3459·ln20=2,072 с

Механическая характеристика и графики колебательного электромеханического процесса приведены на рис. 5.

Рис. 5. Характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением: а) механическая характеристика; в) характеристика колебательного электромеханического процесса

Вывод: электромеханический переходный процесс двигателя постоянного тока при пуске от сети по естественной характеристике имеет колебательный характер (корни комплексные: Tэ=0,3459 с значительно больше TМ=0,00798 с). Первая часть процесса (якорь неподвижен) длится Δt=0,00425 с. Максимальные значения тока Imax=2295,6 А и момента Mmax=7679 Н·м; частота вращения кратковременно превышает скорость идеального холостого хода и достигает 1010 об/мин (перерегулирование 78,7 %). Процесс затухает за время около 2,07 с.

Список литературы

1. Бова Е.В., Гельвер Ф.А., Саушев А.В. Электрический привод: учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. 25 с.